Scheda Tecnica fiume Salinello

a)        Risezionamento: si interverrà con l’escavazione dei materiali in eccesso presenti in alveo. Sono evidenti in alcuni punti, infatti, fenomeni di deposito che determinano il progressivo innalzamento della quota di fondo e la conseguente diminuzione della capacità di portata della sezione. L’intervento permetterà di perseguire il duplice obiettivo di conferire all’alveo la sezione di deflusso originaria e di reperire parte dei materiali necessari per la formazione degli argini.
b)        Argini in terra: tale intervento si compone di lavori di movimenti terra con scavi realizzati all’interno dell’alveo e riporti realizzati in parte con lo stesso materiale per la formazione di rilevati; la sistemazione interessa, anche se in misura diversa, vari tratto dell’alveo oggetto d’intervento, in quanto l’attuale sezione presenta numerose irregolarità dovute a fenomeni erosivi, ed una vegetazione ricca di canneti, cespugli secchi ed essenze arboree infestanti che producono un ostacolo al normale deflusso dell’acqua.

c)        Gabbionate: tali opere saranno formate con gabbioni del tipo a scatola H=1,00 ml., del tipo “PALVIS” in filo di ferro zincato a doppia torsione con maglia esagonale tipo 10x12 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro avente diametro non inferiore a mm 3,00 conforme alle UNI 3598 e 10218, compresi i tiranti, l'attacco con i gabbioni adiacenti, la fornitura e riempimento di pietrame di cava sistemato a mano, l'obbligo delle legature con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. A completamento dell’opera è compreso l'inserimento e la posa in opera di talee di salice vivo od altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, almeno 5/mq di paramento in vista, ramaglia viva, piante di specie autoctone all'interno del gabbione e tra gabbione e quello sovrastante in fase di costruzione. Con tali gabbionate si ha la possibilità di realizzare delle opere di sostegno capaci di fronteggiare il fenomeno erosivo dell’acqua e consolidare gli argini lladdove non è possibile intervenire sulla geometria della sezione, come ad esempio nei tratti in prossimità del viadotto autostradale, dove l’alveo ha una sezione molto stretta e le sponde hanno una pendenza superiore a 45°.  
d)        Materassino flessibile tipo Reno: è un intervento di protezione delle sponde che verrà utilizzato in alternativa alle gabbionate; tale protezione consiste nella posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore 0.23 ml., con rete metallica a doppia torsione tipo forte, con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro di diametro 2,20 mm., conforme alle UNI 3598 e 10218, compresa la fornitura del filo di ferro per la cucitura delle tasche, i tiranti in alto ed i paletti di ritegno in misura non inferiore a n. 4 per mq.
e)        Il lavoro si conclude con il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del pietrame, l'inserimento e posa in opera di talee di salice vivo od altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, almeno 1/mq di superficie. Le talee dovranno attraversare completamente il materasso ed essere inserite nel terreno dietro al materasso stesso per una profondità che dia garanzia di crescita.